球形过滤洗涤干燥机的工艺流程及主要特点是什么？

目前市场上的球形干燥器如果放入易结球成团块的物料时，干燥效果不太明显，而且只有干燥和混合两种功能，无法完成反应，结晶、过滤、洗涤等其他操作，其他工艺操作需要在其他设备上进行，物料的转运和纯度的保证比较麻烦。为解决上述问题，无锡市双瑞机械有限公司研制了一种圆球形*结构的新型制药化工生产设备，同时具有反应结晶、固液分离、洗涤、干燥四种功能。下面小编简单向大家介绍一下球形过滤洗涤干燥机的工艺流程及主要特点是什么？

球形过滤洗涤干燥机的工艺流程：

多功能球形过滤洗涤干燥机通过对全新的球形容器和转子、抽滤装置巧妙组合，并采用上倾斜的搅拌转子结构组成多功能一体机，能解决制药化工生产中存在的难题，是满足新版GMP要求的设备。

(1) 进料：首先通过球体开合装置旋转下半球与上半球闭合上，物料(料液)称量好后，经真空吸料口进入设备内。

(2) 结晶：开启筒体转动，夹套通入冷冻水，开启真空系统，如有需要开启破碎系统。对料液进行冷却结晶，速度可根据实际情况调节。

(3) 洗涤：在吸料口通入洗涤溶液，仅开启主轴转动功能，洗涤转速可根据实际情况调节。

(4) 过滤：洗涤完成后，使滤板在底部，真空气动阀关闭，罐内通入压缩氮气，氮气压力可自动维持，残夜经过底部残夜排口排出。压滤过程中，打开残液口阀旁球阀可对滤布反吹。也可进行真空抽滤。

(5) 粉碎干燥：开启主轴转动，夹套通入热水，开启真空系统，物料与筒体内壁接触，翻转、传导加热，挥发的溶媒在真空状态下迅速气化，有抽真空口排出。物料如有结块，可根据实际情况开启破碎系统，破碎刀转速可调。

(6) 在线清洗：筒体上装有清洗口，快开形式，闷盖带塞，清洗时拔出带塞闷盖，放入清洗球。

多功能球形过滤洗涤干燥机的主要特点

球形四合一多功能设备把球形容器的耐压、表面积大、内腔基本没有死角等诸多优点引入到物料的反应、抽滤、洗涤、干燥等多功能一体机中。通过对球形结构容器和转子、抽滤装置进行巧妙组合，并采用上倾斜的搅拌转子设计，构成多功能一体机。

(1) 球体可以独立转动，使设备分别 进入结晶、抽滤、洗涤和干燥的不同位置。

(2) 在相同容积时，得到较大的加热面；获得足够的抽滤面积；耐压较好；

(3) 腔体采用可转动的球形容器，解决压滤耐压、出料存料与过程 清洗死角问题，同时获得较大的加热与抽(压)滤面积。

(4) 球形内腔无存料和清洗死角。

(5) 搅拌主轴向上倾斜，使主轴密封移到上半圆，脱离物料的侵泡，解决轴封污染物料和失效问题。主轴可以做独立转动达到对物料搅拌，刮 削，混合、和粉碎作用。

(6) 在球形壳体上设计可开启的同内曲面的抽滤装置，与球形腔体一 起转动，并可以从外面拆装。可以使球形腔体内表面光滑基本没有死角。